## Приложение N 1

к Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам

и пользователям помещений

в многоквартирных домах

и жилых домов

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────

│       Допустимая       │Условия и порядок изменения

│   продолжительность    │      размера платы за

│перерывов предоставления│  коммунальную услугу при

│ коммунальной услуги и  │предоставлении коммунальной

│ допустимые отклонения  │    услуги ненадлежащего

│ качества коммунальной  │     качества и (или) с

│         услуги         │  перерывами, превышающими

│                        │       установленную

│                        │     продолжительность

────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────

I. Холодное водоснабжение

1. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

холодное            перерыва подачи холодной перерыва подачи холодной

водоснабжение в     воды:                    воды, исчисленной суммарно

течение года        8 часов (суммарно) в     за расчетный период, в

течение 1 месяца,        котором произошло

4 часа единовременно,    превышение, размер платы за

при аварии в             коммунальную услугу за такой

централизованных сетях   расчетный период снижается

инженерно-технического   на 0,15 процента размера

обеспечения холодного    платы, определенного за

водоснабжения - в        такой расчетный период в

соответствии с           соответствии с приложением N

требованиями             2 к Правилам предоставления

законодательства         коммунальных услуг

Российской Федерации     собственникам и

о техническом            пользователям помещений в

регулировании,           многоквартирных домах и

установленными для       жилых домов, утвержденным

наружных водопроводных   Постановлением Правительства

сетей и сооружений (СНиП Российской Федерации от 6

2.04.02-84*)             мая 2011 г. N 354 (далее -

Правила), с учетом положений

раздела IX Правил

2. Постоянное       отклонение состава и     при несоответствии состава и

соответствие        свойств холодной воды от свойств холодной воды

состава и свойств   требований               требованиям законодательства

холодной воды       законодательства         Российской Федерации о

требованиям         Российской Федерации о   техническом регулировании

законодательства    техническом              размер платы за коммунальную

Российской          регулировании не         услугу, определенный за

Федерации о         допускается              расчетный период в

техническом                                  соответствии с приложением N

регулировании                                2 к Правилам, снижается на

(СанПиН                                      размер платы, исчисленный

2.1.4.1074-01)                               суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

3. Давление в       отклонение давления не   за каждый час подачи

системе холодного   допускается              холодной воды суммарно в

водоснабжения в                              течение расчетного периода,

точке водоразбора                            в котором произошло

<1>:                                         отклонение давления:

в многоквартирных                            при давлении, отличающемся

домах и жилых домах                          от установленного до 25

- от 0,03 МПа (0,3                           процентов, размер платы за

кгс/кв. см) до 0,6                           коммунальную услугу за

МПа (6 кгс/кв. см);                          указанный расчетный период

у водоразборных                              снижается на 0,1 процента

колонок - не менее                           размера платы, определенного

0,1 МПа (1 кгс/кв.                           за такой расчетный период в

см)                                          соответствии с приложением N

2 к Правилам;

при давлении, отличающемся

от установленного более чем

на 25 процентов, размер

платы за коммунальную

услугу, определенный за

расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, снижается на

размер платы, исчисленный

суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил